Esercitazione 23/05/2011

1)   In un certo istante la corrente e la f.e.m. indotta in un’induttanza, siano come indicato in figura

(a) La corrente sta aumentando o diminuendo?

(b) La f.e.m. è di 17 V e la corrente varia in ragione di 25 kA/s; qual è il valore dell’induttanza?

2)   La corrente in un certo circuito RL passa da 1.0 A a 10 mA nel primo secondo che segue la rimozione della batteria dal circuito. Se L vale 10 H, determinare la resistenza R del circuito.

3)   Si consideri un solenoide avente un’induttanza di 6.30 µH, collegato in serie ad un resistenza di 1.20 kΩ.

(a) Se si connette una batteria di tensione 14.0 V alla coppia di elementi, quanto tempo ci vorrà affinché la corrente raggiunga attraverso la resistenza l’80.0% del suo valore finale?

(b) Quale sarà la corrente che passa attraverso la resistenza al tempo t = 1.0 τL?

4)   Una bobina d’induttanza 2.0 H e resistenza 10 viene collegata d’improvviso a una batteria ideale con f.e.m. = 100.0 V. Determinare dopo 0.10 s:

(a) la potenza che viene immagazzinata nel campo magnetico,

(b) la potenza dissipata nella resistenza,

(c) la potenza erogata dalla batteria e

(d) l’energia immagazzinata nel campo magnetico.

5)   Il campo magnetico indotto in un punto tra le armature distante 6.0 mm dall’asse centrale di un condensatore a piatti circolari è di 2.0 ×10-7 T. I piatti hanno raggio 3.0 mm. Quanto vale la derivata temporale dE/dt del campo elettrico tra i piatti?

6)   Mentre un condensatore a piatti paralleli con armature circolari di diametro 20 cm viene caricato, la densità di corrente di spostamento nella regione tra le armature è uniforme e ha un’intensità di 20 A/m2.

(a) Si calcoli l’intensità B del campo magnetico a distanza r = 50 mm dall’asse di simmetria della regione.

(b) Si calcoli dE/dt in questa regione.

(c) Si calcoli inoltre l’intensità B del campo magnetico a distanza r = 12 cm dall’asse di simmetria della regione.